PROIECT: PUZ – „CONTRUIRE CENTRALĂ EOLIANĂ ÎN SUDUL JUDEŢULUI CONSTANŢA, CONSTRUIRE STAŢII RACORDARE, CONSTRUIRE/REABILITARE DRUMURI/PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE/CABLURI PENTRU RACORD INTERN ŞI RACORD LA SEN” COM. CHIRNOGENI, COMANA, AMZACEA

ADRESA: COMUNA CHIRNOGENI, COMANA, AMZACEA, JUD. CONSTANŢA

BENEFICIAR: SC EOL SUD ENERGY SRL

PROIECTANT GENERAL: SC PROCIVIL SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC XLINE BIROU DE ARHITECTURĂ SRL

FAZA : PUZ – STUDIU DE OPORTUNITATE

REFERAT DE FUNDAMENTARE

În vederea emiterii AVIZULUI DE OPORTUNITATE

Pentru elaborarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTULUI DE INVESTIŢII

Denumire: PUZ – „CONTRUIRE CENTRALĂ EOLIANĂ ÎN SUDUL JUDEŢULUI CONSTANŢA, CONSTRUIRE STAŢII RACORDARE, CONSTRUIRE/REABILITARE DRUMURI/PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE/CABLURI PENTRU RACORD INTERN ŞI RACORD LA SEN” COM. CHIRNOGENI, COMANA, AMZACEA

Amplasamente aferente: UAT COMUNA AMZACEA, JUD. CONSTANŢA

- 5 Turbine eoliene

| Indicativ Turbina | UAT | Nr. Topo | Parcela | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WTG06 | Amzacea | 101542 | A 41/6 | 80.000 |
| WTG07 | Amzacea | 102452 | A 31/16 | 50.000 |
| WTG08 | Amzacea | 101093 | A 31/10 | 50.000 |
| WTG09 | Amzacea | 101696 | A 61/5 | 61.800 |
| WTG10 | Amzacea | 102561 | A 132/25/2 | 20.000 |

- Staţia electrică racord SEN  - 20(33)/110/400kV – pe terenul cu nr. cadastral/topo 101088, parcela A 31/2, U.A.T. Amzacea – S = 50.000 mp

Beneficiar: SC EOL SUD ENERGY SRL SRL

Elaborator: SC XLINE BIROU DE ARHITECTURĂ SRL

2.CARACTERISTICI TEHNICE SPECIALE ALE INVESTIŢIEI

Centrala Elecetrică Eoliană (CEE) din Sud-ul judeţului Constanţa se va realiza pe teritoriul a 3 UAT-uri: UAT com. Chirnogeni, UAT com. Comana, UAT com. Amzacea. Realizarea unei Centrale Electrice Eoliene presupune amplasarea unor turbine eoliene (grupuri generatoare eoliene) realizarea racordurilor electrice între acestea şi , în final, racordarea centralei la Sistemul Energetic National (SEN).

Suprafata totala propusa a fi studiata prin acest PUZ este de S totala = 9452.82 ha.

Suprafata studiata aferenta UAT Amzacea – S = 1051.87 ha

Pe teritoriul extravilan al comunei Amzacea se vor instala un numar de

- 5 turbine eoliene şi instalaţiile aferente.

- 1 staţie record SEN 20(33)/110/400 kV

Suprafaţa totală a terenului aferentă obiectivelor ( turbine eoliene şi staţie electrică colectoare) din UAT AMZACEA este S – 261.800 mp + 50.000 mp = 311.800 mp

Suprafaţa construită estimată:  cca. 30.000 mp – echipamente parc eolian

Suprafaţa desfaşurată:  cca 30.000 mp

Suprafeţa estimată căi de acces din pământ compactat/pietruite : cca  2000 mp

Suprafaţa teren agricol: cca 279.800 mp

Număr de locuri parcaje/subteran / suprateran: nu este cazul pentru amplasamente turbine , pentru incinta statiei electrice se vor amenaja cate 2 locuri de parcare.

Coeficienţii de urbanism propuşi :

Pentru terenurile pe care se vor amplasa turbine eoliene- ZONA CAPACITATI ENERGETICE Ee:

P.O.T. existent = 0 (teren extravilan arabil); P.O.T. mediu, propus terenuri turbine = 30% ;

C.U.T. existent = 0 ( teren extravilan arabil, C.U.T. mediu propus terenuri turbine = 0.3

Regim de înălţime : conform specificaţiilor echipamentelor – între 125 si 166 m (turn),

h maximă totală = 252 m (inclusiv înălţimea palelor în poziţie verticală), Parter

Pentru terenurile pe care se vor amplasa Staţiile Electrice de Transformare – ZONA OBIECTIVE TEHNICO-EDILITARE - TE:

P.O.T. existent = 0 (teren extravilan arabil); P.O.T. mediu, propus terenuri statii = 50% ;

C.U.T. existent = 0 ( teren extravilan arabil, C.U.T. mediu propus terenuri statii = 0.5

Regim de înălţime : conform specificaţiilor echipamentelor, intre 20- 40 m, Parter

3.MODUL DE INDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI DE MEDIU

Alimentare cu apa: investiţia nu necesită alimentare cu apa

Evacuarea apelor uzate: nu este cazul

Modul de incalzire a spatiilor: nu este cazul

Modul de depozitare a deseurilor: pe perioada şantierului – contract cu firma de specialitate, în perioada de exploatare- funcţiunea propusă nu este generatoare de deşeuri

4.MODUL DE INDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE

Funcţiunea propusă – Centrala electrică eoliană corespunde din punct de vedere al amplasamentului în cadrul UAT AMZACEA, nu este poluantă , nu încalcă prevederile ordinului 119/2014 cu modificările ulterioare, echipamentele CEE nu se află in arii naturale protejate, la amplasarea echipamentelor se va tine cont de prezenta siturilor arheologice acolo unde este cazul.

La amplasarea grupurilor generatoare eoliene s-a tinut cont de „ Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice – Revizia 1” aprobata prin Ordinul ANRE  nr. 4/2007 cu modificarile aprobate prin Ordinul ANRE nr. 49/2007 (M.O. Partea I, nr. 865/18.12.2007)

PROIECTANT,							BENEFICIAR,

S.C. XLINE BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.                            SC EOL SUD ENERGY SRL

Data___.......................___

PROIECT: PUZ – „CONTRUIRE CENTRALĂ EOLIANĂ ÎN SUDUL JUDEŢULUI CONSTANŢA, CONSTRUIRE STAŢII RACORDARE, CONSTRUIRE/REABILITARE DRUMURI/PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE/CABLURI PENTRU RACORD INTERN ŞI RACORD LA SEN” COM. CHIRNOGENI, COMANA, AMZACEA

ADRESA: COMUNA CHIRNOGENI, COMANA, AMZACEA, JUD. CONSTANŢA

BENEFICIAR: SC EOL SUD ENERGY SRL

PROIECTANT GENERAL: SC PROCIVIL SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC XLINE BIROU DE ARHITECTURĂ SRL

FAZA : PUZ – STUDIU DE OPORTUNITATE

STUDIU DE OPORTUNITATE

FEBRUARIE 2023

SUMAR

1. DATE PRIVITOARE LA LOCALITATE :

Suprafata (intravilan, teritoriul administrativ)

Numar de locuitori. Bilant demografic.

Mobilitate demografica.

Estimare demografica pe urmatorii 5 ani.

2. DATE PRIVITOARE LA AMPLASAMENTUL TERENULUI :

Pozitie in oras, comuna, sat.

Analiza vecinatatilor – tip de asezare.

Istoric al terenului – planuri vechi (daca este cazul).

Configuratia terenului, studiu geo, ridicare topo, planuri cadastrale.

Date referitoare la proprietate (fisa corpului de proprietate, plan de amplasament, situatia juridica).

Categoria de folosinta a terenurilor.

Date referitoare la dotari (relatia terenului cu infrastructura existenta si propusa).

3. ANALIZA EXISTENT – RAPORTATA LA INFRASTRUCTURA :

Trafic, tipuri de drumuri (national, judatean, comunal si de exploatare), capacitati, valori de trafic, managementul de trafic al zonei.

Transport public: pe pneuri, pe sine, metrou, electric.

Capacitati de trafic.

Utilitati existente (la nivelul localităţii) – capacitati existente.

Utilitati propuse – capacitati propuse.

Locatii – puncte termice, statie de pompare, puncte trafo, LEA (retele edilitare).

4. ANALIZA EXISTENT PRIVIND CONFIGURATIA SPATIAL VOLUMETRICA A ZONEI, PRECUM SI TIPURILE DE FUNCTIUNI EXISTENTE:

POT, CUT, H maxim si reglulamente existente aprobate (daca exista).

5. ANALIZA CONDITIILOR DE MEDIU, EVALUARE DIN PUNCT DE VEDERE A STRUCTURII TERENULUI :

Analiza de mediu.

Date cu privire la investitia propusa

6. CONCLUZII :

- Elemente generatoare regulament.

- Prognoza de compozitie urbana: POT, CUT posibil – justificat.

- Sinteza analizei.

- DATE PRIVITOARE LA LOCALITATE :

I.1. Suprafaţa (intravilan, teritoriul administrativ)

Comuna Amzacea este formată din trei sate: Amzacea (reşedinţă de comună), General Scărişoreanu şi Casicea. Conform istoricului prezentat pe pagina web a primariei

‘Localitatea Amzacea a fost intemeiata in anul 1830, ca asezare rurala, in timpul dominatiei otomane asupra Dobrogei. Numele satului vine de la un emigrant Musa Hagi Ahmet si apare consemnat in documentele din 1884-1885.
     Comuna a fost infiintata in anul 1989, avand in componeneta sa satele Amzacea, General Scarisoreanu si Casicea. Pana in acel an, satul Amzacea a apartinut de comuna Topraisar iar satele General Scarisoreanu si Casicea de comuna Comana.”. 
     Comuna Amzacea este situată în partea de Sud a județului Constanţa, la 41 km de Constanţa şi la 22 km de orasul Negru Vodă.

Principalele căi de comunicaţie rutieră sunt:

- DN 38 , care străbate oblic UAT Amzacea de la Nord - Est la Sud -Vest şi trece prin satul Amzacea.  Acest drum face legatura municipiului Constanţa cu oraşul Negru –Vodă. Localitatea Amzacea este legată prin intermediul acestui drum de localităţile învecinate la Nord-Est satul Topraisar (resedinţa UAT Topraisar) şi la Sud-Vest de satul Comana şi mai departe de oraşul Negru-Vodă.

- DJ 392 , care strabate centrul UAT Amzacea de la Est la Vest şi trece prin satele Amzacea si General Scarisoreanu.  Acest drum face legatura spre Sud - Est cu DJ 394 din centrul localităţii Pecineaga spre localitatea 23 August unde se intersectează cu DN 39 ( Constanţa – Mangalia – Vama Veche). Spre Vest DJ 392 face legatura dintre satul Plopeni şi localităţile Movila Verde, Independenţa şi Dumbrăveni unde se şi termină. Localitatea Dumbrăveni se află în apropierea frontierei cu Bulgaria.

- Legăturile dintre satul Amzacea – reşedinţa de comună şi satele componente este realizată în felul următor:

- Cu satul General Scărişoreanu prin intermediul drumului judetean DJ 392

- DC 25 face legătura spre Nord, din DJ 392 cu satul Casicea

- spre Sud, drumul comunal DC 10 face legătura cu satului G-ral Scărişoreanu cu satul Comana (UAT Comana).

- Teritoriul administrativ al comunei Amzacea este străbătut de mai multe drumuri comunale, respectiv DC 23 – face legătura spre Nord dintre satul G-ral Scărişoreanu şi satul Osmancea, DC 24, face legătura spre Nord dintre satul Casicea şi satul Ciobăniţa, iar legătura dintre satul Amzacea şi DJ 391 – satul Osmancea este asigurată prin intermediul drumului comunal DC 22.

- Prin UAT  Amzacea, respectiv satul Casicea trece Calea ferată Medgidia – Negru-Vodă, pe direcţia Nord-Sud. În satul Casicea există o haltă pentru călători. În prezent circulaţia pe această cale ferată este sistată.

Vecinii localităţii sunt :

-  la Nord – comunele Mereni si Topraisar;

- la Sud –comunele Comana şi Pecineaga;

-  la Est – UAT 23 August;

-  la Vest – comuna Comana;

Suprafaţa totală a localităţii este de 10700 ha, din care 526.09 ha se află în intravilan ( conform PUG în vigoare) şi 10174 ha în extravilan.

I.2. Număr de locuitori, bilanţ demografic

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Amzacea se ridică la 2712 de locuitori, în creştere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2694 de locuitori. Conform bazei de date INSSE  la 1 ianuarie 2022 populaţia comunei Amzacea era de 2886 persoane, în creştere semnificativă faţă de recensământul din 2011.

Din totalul populaţiei de 2886 cu domiciliul stabil în comuna la 01.01.2022, 1503 erau bărbaţi (52.07%) şi 1383 erau femei (47.93 %). Rata de masculinitate (nr. de bărbaţi la 100 de femei) arată că în comuna sunt 101 bărbaţi la 100 femei, raport care este mult peste media județului Constanţa (94 bărbaţi la 100 de femei – pt anul 2022).

Majoritatea locuitorilor sunt români (81.86 %) cu o minoritate de turci (8.78%) şi tătari de (4.72%). Pentru 4.35 % din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (81.01%), cu o minoritate de musulmani (13.64 %). Pentru 4.39 % din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Dezechilibrele între numarul de bărbaţi si femei sunt mici , fără urmări serioase pentru evoluţia populaţiei .

Repartiţia populaţiei pe vârste evidenţiază o populaţie îmbătrânită , în care contingentul populaţiei active este diminuat, proporţia copiilor şi a vârstnicilor este mare.

Convenţional, se consideră că o populaţie este tânără, dacă proporţia populaţiei vârstnice este mai mică de

7 % procesul de îmbătrânire demografică este în desfăşurare dacă ponderea populaţiei vârstnice este cuprinsă între 7% si 12%, iar o pondere mai mare de 12% corespunde unei populaţii îmbătrânite demografic (ponderea populaţiei adulte prezintă o stabilitate relativă în timp). Ponderea populaţiei vârstnice  din comuna Amzacea este de 17.32 %.

Ca mai toate localităţile rurale din județul Constanţa populaţia este în plin proces de îmbătrânire. Orice investiţie atrasă pe teritoriul administrativ al localităţii dă şansa autorităţilor locale să atragă venituri la bugetul local, bani ce pot fi folosiţi în interesul comunităţii, ceea ce duce la o mai mare atractivitate a localităţii pentru locuitorii ei şi, de ce nu , pentru cei care ar dori să se stabilească aici.

I.3. Mobilitate demografică

În perioada de după 1990, sporul migratoriu (odată cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului) a fost singurul care a asigurat  creşterea populaţiei.

Sporul migratoriu din plecări şi stabiliri de reşedinţă în ultimii 10 ani indică o dinamică pozitivă. Numărul celor care au părăsit localitatea este mai mic decât al celora care au ales să se stabilească în comuna Amzacea cu cca 10%.

I.4. Estimare demografică pe următorii ani.

Pentru evaluarea dezvoltării viitoare a populaţiei comunei Amzacea  se vor lua în calcul mai multe elemente: - creşterea naturală a populaţiei în funcţie de evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, de evoluţia probabilă a mortalităţii, etc

- posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente şi previzibile

- gradul de atractivitate al localităţii, ca urmare a realizării unor dotări publice deosebite   ( condiţii naturale, condiţii de locuire, echipare tehnico-edilitară ) şi mai ales eliminării riscurilor de poluare.

Crearea de posibilităţi pentru dezvoltarea unor zone cu specific funcţional: producţie, servicii, dotări socio-culturale, de turism sau recreere precum şi creşterea calităţii locuirii în comuna datorită relizării şi/sau extinderii reţelelor edilitare precum şi înlăturării surselor de poluare constituie elemente favorizante pentru dezvoltarea urbanistică şi demografică a localităţii.

- DATE PRIVITOARE LA AMPLASAMENTUL TERENULUI

II.1. Poziţie în oraş, comună, sat.

Terenurile care fac obiectul acestui proiect sunt situate în extravilanul UAT Amzacea şi sunt poziţionate după cum urmează:

1.Turbine eoliene – în număr de 5

| Indicativ Turbina | UAT | Nr. Topo | Parcela | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WTG06 | Amzacea | 101542 | A 41/6 | 80.000 |
| WTG07 | Amzacea | 102452 | A 31/16 | 50.000 |
| WTG08 | Amzacea | 101093 | A 31/10 | 50.000 |
| WTG09 | Amzacea | 101696 | A 61/5 | 61.800 |
| WTG10 | Amzacea | 102561 | A 132/25/2 | 20.000 |

- Staţia electrică racord SEN  - 20(33)/110/400kV – pe terenul cu nr. cadastral/topo 101088, parcela A 31/2, U.A.T. Amzacea – S = 50.000 mp

În funcţie de soluţia de racordare finală, aprobată de Operatorul de Sistem şi Transport – TRANSELECTRICA S.A., propunerea de amplasare a staţiilor de racord poate fi modificată.

Accesul la amplasamentele grupurilor generatoare eoliene se va face din drumurile de exploatare adiacente fiecărui teren în parte.

II.2. Analiza vecinătăţilor – tip de aşezare.

Suprafata studiata prin PUZ aferenta UAT Amzacea  este – S = 1051.87 ha din suprafata studiata totala de S = 9452.82 ha

Comuna Amzacea este o localitate situată în partea Central -  Sudică  a județului Constanţa. Amplasamentele turbinelor eoliene aflate în extravilanul UAT Amzacea (terenuri agricole) se gasec în zona de Sud a UAT –ului.

Menţionăm că nici o turbină eoliană nu se află la o distanţă mai mică de 1000 m faţă de locuinţele aflate în intravilanele celor trei localităţi componente: Amzacea (reşedinţa de comună), General Scărişoreanu şi Casicea.

Teritoriul extravilan al comunei Amzacea este traversat de următoarele reţele :

- LEA 110 kV care porneşte din Staţia Electrică de Transformare din satul Tataru (vest) si strabate UAT Amzacea de la Sud la Nord, pe langa intravilanul satului Amzacea.

- Mai multe LEA 20kV

- în zona de Nord a UAT-ului va trece traseul conductei de Transport Gaz – Ţărmul Mării Negre – Podişor investiţie aflată în stadiul de proiect.

- Mai multe canale de irigaţii.

Amplasarea turnurilor eoliene va ţine cont de toate aceste obiective conform avizelor de amplasament care vor fi eliberate de avizatori.

II.3. Istoric al terenului – planuri vechi (dacă este cazul)

Toate terenurile studiate sunt terenuri aflate în extravilanul localităţii şi au categoria de folosinţă – teren agricol, conform PUG com. Amzacea (în vigoare).

II.4. Configuraţia terenului, studiu geo, ridicare topo, planuri cadastrale.

Studiul geo precum şi ridicarea topo Stero 70’ vor sta la baza documentaţiilor PUZ ce se vor întocmi pentru fiecare amplasament în parte.

II.5. Date referitoare la proprietate (fişa corpului de proprietate, plan de amplasament, situaţia juridică).

Contractele de superficie, documentaţiile cadastrale, extrasele de carte funciară vor fi anexate documentaţiilor PUZ ce se vor întocmi pentru fiecare amplasament în parte. Terenurile aparţin domeniului privat şi sunt proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

II.6. Categoria de folosinţă a terenurilor.

Categoria de folosinţă actuala este teren agricol –în extravilanul localităţii, dar va fi modificata în curţi construcţii după aprobarea unor documentaţii urbanistice PUZ . Datorită naturii investiţiei nu va fi necesară scoaterea din circuitul agricol sau transformarea întregii suprafeţe de teren în curţi-construcţii. Suprafaţa de teren aferentă , în final, fiecarei fundaţii a unui turn eolian este de cca 2500 mp, la care se adaugă căile de acces din interiorul parcelelor.

II.7. Date referitoare la dotări (relaţia terenului cu infrastructura existentă şi propusă).

Infrastructura existentă în UAT Amzacea, respectiv aflată în vecinătatea unora dintre amplasamentele turbinelor este constituită din :

- Circulaţii rutiere - drumuri de exploatare, drumuri de categorie superioară , DC 10, DC 22, 23 si 23, DJ 392 si DN 38

- Trasee LEA 110 kV şi LEA 20 kV existente

- Calea ferata Medgidia – Negru Vodă

Faţă de toate aceste reţele/ conducte aeriene sau subterane, căi de circulaţie rutieră, etc se vor respecta condiţiile de amplasare conform Ordinului ANRE nr. 239/2019 privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente capacităţilor energetice precum şi alte acte normative care impun restricţii de siguranţă şi de protecţie faţă de tipurile de infrastructura identificate în teren;

Pentru realizarea în condiții optime a viitoarei investiții, drumurile publice din zona studiată (drumuri comunale și drumuri de exploatare) vor beneficia de lucrări de modernizare (consolidare corespunzătoare - pietruire) pentru a fi funcționale, pe toată durata construcției pentru asigurarea transporturilor agabaritice şi a materialelor de construcţie. Aceste intervenţii sunt necesare doar pe traseele care vor fi stabilite pentru transportul elementelor componente ale generatoarelor şi doar pe perioada de execuţie.  În perioada de exploatare – lucrări de verificare şi întreţinere sunt necesare maşini de dimensiuni normale care pot folosi drumurile de exploatare din zonă aşa cum sunt, fără a fi nevoie de modernizarea lor.

În continuare sunt descrise vecinătăţile terenurilor pentru a identifica posibilităţile de acces.

Terenurile, situate în extravilanul comunei Amzacea sunt delimitate astfel:

WTG 6 – A41/6, NC 101542– S = 80.000 MP

- la NORD proprietati particulare A41/1 si A41/2/1, pe o lungime de 264.86 m;

- la SUD de drum de exploatare De 40, pe o lungime de 264.86 m

- la EST de proprietate particulara A41/7 , pe o lungime de 302.05 m

- la VEST de proprietate particulara  A41/5, pe o lungime de 302.05 m

Accesul pe teren se poate face din drumul de exploatare de pe latura de Sud, respectiv De 40.

WTG 7 – A31/16, NC 102452– S = 50.000 MP

- la NORD drum de exploatare  De 31/19, pe o lungime de 102.39 m;

- la SUD de proprietate particulara A31/19 – Plamenat Ioana, pe o lungime de 102.39 m

- la EST de proprietate particulara IE100511 , pe o lungime de 488.30 m

- la VEST de proprietate particulara  A31/17 – m. Bujgoi Dumitru, pe o lungime de 488.31 m

Accesul pe teren se poate face din drumul de exploatare de pe latura de Nord, respectiv De 31/19.

WTG 8 – A31/10, NC 101093– S = 50.000 MP

- la NORD de drum de exploatare De 30, pe o lungime de 193.78 m;

- la SUD de drum de exploatare De 31/19, pe o lungime de 193.77 m

- la EST de proprietate particulara Abi Abdula, pe o lungime de 257.56 m

- la VEST de proprietate particulara  m. Def. Vladuceanu Neacsa, pe o lungime de 258.50 m

Accesul pe teren se poate face din drumurile de exploatare de pe laturile de Nord si Sud, respectiv De 30 si De 31/19.

WTG 9 – A61/5, NC 101696– S = 61.800 MP

- la NORD proprietati particulare –Panaitescu Valeria, pe o lungime de 175.29 m;

- la SUD de drum de exploatare De 60, pe o lungime de 153.15 m

- la EST de proprietate particulara – most. Def. Topabi Calin , pe o lungime de 353.64 m

- la VEST de canal irigati CCN62, pe o lungime de 85.143+129.00+153.87 m

Accesul pe teren se poate face din drumul de exploatare de pe latura de Sud, respectiv De 60.

WTG 10 – A132/25/2, NC 102561– S = 20.000 MP

- la NORD proprietati particulare –A132/18 – IE 100973, pe o lungime de 50.18 m;

- la SUD de DE - A132/27, pe o lungime de 50.18 m

- la EST de proprietate particulara – A132/25/3, pe o lungime de 398.33 m

- la VEST de proprietati particulare A132/25/1, pe o lungime de 398.75 m

Accesul pe teren se poate face din drumul de exploatare de pe latura de Sud.

STATIE ELECTRICA RACORD SEN 20(33)/110/400kV  – A31/2, NC 101088– S = 50.000 MP

- la NORD drum de exploatare  De 30, pe o lungime de 189.59 m;

- la SUD de drum de exploatare De 31/19, pe o lungime de 189.59 m

- la EST de proprietate particulara IE101695, pe o lungime de 263.27 m

- la VEST de proprietate particulara  A31/1 – Radu Aurel, pe o lungime de 263.27 m

Accesul pe teren se poate face din drumurile de exploatare de pe laturile de Nord si Sud, respectiv De 30 si De 31/19.

- ANALIZA EXISTENT – RAPORTATĂ LA INFRASTRUCTURĂ

III.1. Trafic, tipuri de drumuri (naţional, judeţean, comunal şi de exploatare), capacităţi, valori de trafic, managementul de trafic al zonei.

Terenurile studiate se află în zona agricolă a localităţii, în partea de  Sud  a UAT Amzacea. Distanţele dintre amplasamentele turbinelor eoliene şi locuinţele aflate în intravilanele localităţilor componente Amzacea, General Scărişoreanu şi Casicea este mai mare de 1000 m, fiind astfel respectate prevederile Ord MS 119/2014 cu modificările ulterioare.

Reţeaua de străzi a localităţiilor componente este bine conturată , un procent important din lungimea sa reprezinta drumurile asfaltate şi pietruite . Nu există la această dată drumuri modernizate ce străbat terenurile agricole.

În zonă, infrastuctura existentă este reprezentată de circulaţiile rutiere-drumuri de exploatare. Drumurile de exploatare care despart tarlalele sunt în prezent drumuri de pământ cu secţiune variabilă de cca 4.00 m, neamenajate.

Principalele căi de comunicaţii care străbat teritoriul administrativ al comunei Amzacea sunt:

- Drumul national DN 38- drum asfaltat cu 2 benzi de circulaţie

- Drumul judeţean DJ 392 - drum asfaltat cu 2 benzi de circulaţie

- Drumurile comunale DC 10 si DC 25 – drumuri asfaltate cu 2 benzi de circulaţie.

DN 38 , care străbate oblic UAT Amzacea de la Nord - Est la Sud -Vest şi trece prin satul Amzacea.  Acest drum face legatura municipiului Constanţa cu oraşul Negru –Vodă. Localitatea Amzacea este legată prin intermediul acestui drum de localităţile învecinate la Nord-Est satul Topraisar (resedinţa UAT Topraisar) şi la Sud-Vest de satul Comana şi mai departe de oraşul Negru-Vodă.

DJ 392 , care strabate centrul UAT Amzacea de la Est la Vest şi trece prin satele Amzacea si General Scărişoreanu.  Acest drum face legatura spre Sud - Est cu DJ 394 din centrul localităţii Pecineaga spre localitatea 23 August unde se intersectează cu DN 39 ( Constanţa – Mangalia – Vama Veche). Spre Vest DJ 392 face legatura dintre satul Plopeni şi localităţile Movila Verde, Independenţa şi Dumbrăveni unde se şi termină. Localitatea Dumbrăveni se află în apropierea frontierei cu Bulgaria.

Legăturile dintre satul Amzacea – reşedinţa de comună şi satele componente este realizată în felul următor:

- Cu satul General Scărişoreanu prin intermediul drumului judetean DJ 392

- DC 25 face legătura spre Nord, din DJ 392 cu satul Casicea

- spre Sud, drumul comunal DC 10 face legătura cu satului G-ral Scărişoreanu cu satul Comana (UAT Comana).

Teritoriul administrativ al comunei Amzacea este străbătut de mai multe drumuri comunale, respectiv DC 23 – face legătura spre Nord dintre satul G-ral Scărişoreanu şi satul Osmancea, DC 24, face legătura spre Nord dintre satul Casicea şi satul Ciobăniţa, iar legătura dintre satul Amzacea şi DJ 391 – satul Osmancea este asigurată prin intermediul drumului comunal DC 22.

Prin UAT  Amzacea, respectiv satul Casicea trece Calea ferată Medgidia – Negru-Vodă, pe direcţia Nord-Sud. În satul Casicea există o haltă pentru călători. În prezent circulaţia pe această cale ferată este sistată.

În marea majoritate a terenurilor studiate accesul se va face prin intermediul drumurilor de exploatare.

Datorită pozitiei localităţii în cadrul județului Constanţa, respectiv a faptului ca localitatea nu se află pe rute de transport importante, traficul auto este destul de mic.

Prin funcţiunea propusă în acest proiect nu se vor înregistra creşteri de trafic auto pe perioada de exploatare.

În perioada de execuţie va exista o intensificare mică a traficului auto. De asemnea , pentru transportul elementelor componente ale turbinelor electrice – transporturi agabaritice – va fi necesară modernizarea drumurilor de exploatare ce vor servi ca ruta pentru aceste transporturi.

III.2. Transport public: auto, cale ferată

Legăturile cu localităţile limitrofe şi cu oraşele mari sunt asigurate prin curse regulate de transport persoane operate de firme de transport private. Există curse de microbuze care fac legatura cu Negru-Vodă, Mangalia, Constanţa , etc.

III.3. Capacităţi de trafic.

Valorile de trafic pe drumurile publice nu sunt ridicate şi nici vor creşte în urma realizării Parcului eolian propus.

III.4. Utilităţi existente (la nivelul localităţii) – capacităţi existente.

Investiţia propusă nu necesită racordarea la infrastructura de alimentare cu apă, canalizare sau gaze.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza în sistem propriu , din producţia de energie electrică proprie. Racordarea la SEN se va face în baza studiului de soluţie şi în baza acordului tehnic de racordare, operaţiuni demarate de beneficiar. În zonele studiate există infrastructura de transport energie electrică aparţinând

E-Distribuţie Dobrogea şi SC Transelectrica SA:

Utilităţi existente:

ALIMENTAREA CU APĂ

Comuna  Amzacea dispune  de un sistem  centralizat  de  alimentare  cu  apă in localitatea Amzacea.

CANALIZAREA

Comuna  Amzacea nu dispune  de un sistem  centralizat  de  canalizare.

DISFUNCŢIONALITĂŢI-Gospodărirea apelor

Pânza de apa freatică este foarte poluată datorită closetelor de tip rural şi îngrăşămintelor chimice utilizate în agricultură , de-a lungul timpului.

Alimentare cu apă

- Este necesară modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă ;

- lipsa unor gospodării de apă pentru incendiu ;

Canalizare

- Este necesară infiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi canalizare pluvială .

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Obiectivele publice, private şi gospodăriile  din  comună  sunt  racordate  la  sistemul  naţional  energetic  în proporţie  de  cca.  99%,  iar  sistemul  de  iluminat  public  acoperă  cca.  90%  din localitate. Alimentarea  cu  energie  electrică  se  realizează  din  liniile  electrice  de  medie tensiune  (20  kv)  prin  stâlpi  de  beton  centrifugaţi,  din  linii  electrice  aeriane (LEA)  de  20  kV.

DISFUNCŢIONALITĂŢI

- insuficienţa reţelei de iluminat stradal ;

- starea tehnică proastă a posturilor de transformare şi a reţelelor de distribuţie

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Prepararea  hranei  se  realizează  cu  sobe  alimentate  cu  lemne,  precum  şi  cu aragaz  cu  butelii  de  gaz  lichefiat. Încălzirea  locuinţelor  şi  instituţiilor  se  realizează  cu  sobe  alimentate  cu  lemne şi  centrale  termice  cu  combustibil  solid. Comuna  nu  dispune  de  sistem  de  alimentare  cu  gaze  naturale. În obiectivele propuse prin Strategia de Dezvoltare a localităţii în perioada 2014-2020 este prevăzut şi realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale.

IV. ANALIZA EXISTENT PRIVIND CONFIGURAŢIA SPAŢIAL VOLUMETRICĂ A ZONEI, PRECUM ŞI TIPURILE DE FUNCŢIUNI EXISTENTE:

Conform PUG-ului aprobat al localităţii – terenurile studiate sunt terenuri extravilane, categoria de folosinţă fiind de teren agricol.

Aşadar nu există prevederi cu privire la Procentul de Ocupare, Coeficientul de Utilizare şi regimul de înălţime a terenurilor.

În prezent terenurile sunt libere de construcţii.

- ANALIZA CONDIŢIILOR DE MEDIU, EVALUARE DIN PUNCT DE VEDERE A STRUCTURII TERENULUI

Clima Regimul climatic în zona comunei Amzacea este de tip continental – marin şi se datorează circulaţiei vestice a aerului peste care se suprapune influenţa Marii Negre. Regimul climatic se caracterizează prin veri călduroase, uneori chiar toride şi secetoase şi ierni friguroase marcate adeseori de viscole puternice. Influenţa Mării Negre asupra regimului termic se manifestă, în sezonul cald al anului, prin scăderea uşoară a mediei termice lunare, iar în anotimpul rece prin acţiunea ei moderatoare, care determină temperaturi mai puţin coborate.

Precipitaţiile reprezintă un factor climatic determinant pentru economia unui teritoriu preponderent agricol așa cum este zona studiată. Precipitațiile sunt relativ reduse cu o repartizare neuniformă. Lunile în care cad cele mai multe precipitaţii sunt lunile mai şi iunie, iar luna cu cele mai puține precipitații este martie. În cursul verii, precipitațiile pot avea un caracter torenţial, depăşind uneori în 24 de ore cantitatea medie lunară sau chiar anuală. În anii secetoşi, intervalele de timp în care lipsesc precipitaţiile au o durată foarte mare, motiv pentru care se impune construirea/ reabilitarea sistemelor de irigaţii.

Temperatura medie anuală este de 11° C. Temperatura medie lunară cea mai ridicată se înregistrează în luna iulie 22°C, iar cea mai scăzută este în luna ianuarie -10°C. Temperatura aerului prezintă variaţii mari în timpul zilei dar şi în timpul anului. Poziționarea sitului în apropiere de Marea Neagră şi de Dunăre conferă o amplitudine mai mică a variațiilor de temperatură, atât diurne, cât și sezonieră. Media amplitudinii temperaturii medii anuale este situată între 21 - 22°C. Data trecerii temperaturii medii zilnice peste 0°C este, în general reprezentată de 1 – 11 februarie. Data trecerii temperaturii medii zilnice sub 0°C este, în general, situată între 21 decembrie și 1 ianuarie. Intervalul de temperaturi medii zilnice de peste 10°C este situat între 240 – 250 zile. Temperatura medie multianuală a lunii ianuarie este situată între -1 - 0°C.

În zonele continentale ale judeţului Constanţa caracteristicile regimului eolian sunt influenţate de prezenţa ţărmului Mării Negre. În localităţiile aflate la cca 30 km distanţă de ţărm vântul are ca direcţie predominantă sectorul nord-vestic, cu o pondere de 20.28% , beneficiind apoi de influențe foarte variate, după cum dovedesc și frecvenţele aproape egale ale circulaţiilor vestice (17.53%), estice (15.24%), și nordice (13.35%). Dar cea mai intensă, deşi abia a patra ca frecvenţă, este circulaţia nordică (4.2 m/s viteza medie pe această direcţie). Cea mai mică pondere o are calmul atmosferic (2.56%), urmat îndeaproape de circulația sud-vestică (3.33%). Aceste date au fost colectate în statia Medgidia  ,  viteza medie multianuală fiind de 3.6 m/s, valoare în jurul căreia se situează și vitezele anuale din intervalul 2006-2016.

Vitezele maxime sunt, de asemenea destul de ridicate, depășind 12 m/s în 90% și atingând chiar 25 m/s, în decembrie 2012. Acest lucru se poate explica prin contrastul termic ce apare la contactul dintre masele de aer cald, continental și cele maritime, mai reci, influența Mării Negre resimțindu-se clar la 30 km distanță.

Sezonul cald este dominat de circulații nord-vestice, care au o frecvență de 22.3% și o viteză medie de 3.2 m/s. Într-o mare măsură se resimt și pătrunderile estice, dinspre mare (17.9%), care au o viteză medie a vântului mai mare, de 3.4 m/s. Însă mai intense sunt curgerile nordice, cu o viteză medie de 3.7 m/s.

În sezonul rece influența circulației generale este destul de mare, în proporție de 21.1% (viteza medie fiind de 3.9 m/s). Urmează circulațiile nord-vestice (18.3%), nordice (14.3%, acestea dezvoltând și cele mai mari viteze de medii, de 4.7 m/s) și estice (12.6%) (fig. 9c). Evoluția vitezelor medii în sezonul cald, nu prezintă modificări semnificative, încadrându-se, în general, în jurul valorii de 3.6 m/s.

Din distribuția lunară se observă predominanța vântului de vest în timpul iernii, din noiembrie până în martie, apoi a circulației estice pe parcursul lunilor aprilie și mai, în timp ce din iunie și până în septembrie ponderea cea mai mare o au pătrunderile aerului dinspre nord-vest. Însă, vitezele lunare cele mai mari (până la 5.5 m/s) se înregistrează atunci când vântul suflă din sector nordic.

Relieful Județul Constanţa este situat în partea de sud - est a Romaniei, învecinându-se la Nord cu județul Tulcea, la Est cu Marea Neagră, la Sud cu Bulgaria şi la Vest cu fluviul Dunărea. Forma de relief predominantă este podişul, cu altitudine joasă (sub 200 m), doar în nordul județului atingând pe alocuri 250 m. În partea de sud se întinde podişul Dobrogei de Sud, care seamană cu o câmpie înaltă cu aspect calcaros.

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Amzacea este situată într-una din subunităţile podişului Dobrogei de Sud, în podişul Negru – Vodă pe o suprafaţă de 811,69 km2, prezentând un aspect uşor ondulat străbătut de văi cu denivelări mici şi pante line. Aspectul dominant este acela de câmpie înaltă.

Podişul Negru - Vodă se află situat la est de Podişul Oltina, desfăşurându-se spre sud până la graniţa cu Bulgaria, iar către est vine în contact cu litoralul sud - dobrogean. Înregistrează altitudini care ajung la circa 180 m.

Partea sudică a acestei subunităţi se prezintă sub forma unei trepte înalte, decupată pe direcţia SSE – NNE, de către văi care se dirijează spre Dunăre. În partea nordică, unde şi altitudinile nu trec de 150 m, iar fragmentarea este ceva mai mare, drenajul se realizează pe direcţia est - vest.

Consideraţii geologice. Geologic, este alcătuit din calcare cretacice şi sarmatice, ce alcătuiesc o placă discordantă deasupra şisturilor verzi şi cristaline ale fundamentului. Mişcările oscilatorii pe verticală au determinat o succesiune de transgresiuni şi regresiuni marine, finalizate în sedimentări dar şi eroziuni. Morfologic, Dobrogea de Sud este constituită dintr-o serie de interfluvii uşor ondulate despărţite de văi evazate spre obârşii şi adâncite spre gură. Parte structurală componentă, Podişul Negru Vodă înalt de 150 – 170 m, are un relief vălurit cu numeroase coline.

În Dobrogea sudică se poate vorbi de o pediplenă rezultat al unei îndelungate evoluţii policiclice şi poligenetice cu formaţiuni de vârstă extrem de diferită (de la precambrian la sarmaţian).

Ultimul ciclu corespunde modelului plăcii de calcar din Dobogea de Sud. În pleistocenul superior cea mai mare parte a Dobrogei de Sud este acoperită de formaţiuni loessoide, aceasta a fosilizat atât pediplena cât şi pedimentele, în multe locuri îndepărtarea lor a dus la scoaterea la zi a suprafeţelor respective

Din punct de vedere geologic teritoriul Negru Vodă este o zonă de orogen şi de platformă. Peste formaţiunile geologice mai vechi (calcare mezozoice) ce constituie fundamentul podişului s-a depus o cuvertură de loess şi de materiale loessoide derivate, de diferite grosimi, de la 0 la 20 metri.

Cercetările geologice au arătat că sudul Dobrogei  este un vechi fund de mare care a ieşit deasupra apelor în sarmatic. Peste calcarele sarmatice vânturile din răsărit au adus nori de praf fin format din loess. Pe părţile mai înalte, nordice nu s-au putut aşeza straturi de loess, din această cauză pe calcarele alterate s-au format rendzine. Aceste calcare din era terţiară (sarmatic) sunt în general de natură cochiliferă.

Granulometria rocii subiacente este lutoasă la suprafaţă şi luto-argiloasă  în adâncime.

Această configuraţie litogeologică a dus la formarea unor soluri specifice din clasa protisoluri (litosoluri şi aluviosoluri), însă majoritatea solurilor sunt din clasa cernisoluri (cernoziomuri şi rendzine).

Materialul parental sunt loessurile şi depozitele loessoide carbonatice.

Condideraţii cu privire la inundabilitate

Pe teritoriul administrativ al comunei Amzacea nu exista nici un curs de apa cadastrat aflat in administratia Apelor Romane. Din punct de vedere al riscului la inundaţii în urma revărsării de râuri, localităţile componente ale UAT Amzacea nu se află în zona de risc. Conform hărţilor de hazard 1% şi 10% întocmite de AN Apele Romane, terenurile studiate aparţinând teritoriului administrativ al UAT Amzacea nu se află în zone cu risc de inundabilitate.

Consideraţii seismice. Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate I=71, pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani), conform SR 11100/1-93.

Din punct de vedere seismic pentru localitatea Amzacea, conform Codului de proiectare seismică P100-1/2013, acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,20 g, iar perioada de colţ este Tc = 0.70 sec.

Arii naturale protejate

Rețeaua ecologică Natura 2000 protejează habitate și specii de floră și faună de interes comunitar, desemnate prin cele două acte legislative care îi stau la bază – Directiva Păsări (Directiva 2009/147/CE) și Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE), iar în România este extinsă pe o suprafață echivalentă cu aproximativ un sfert din teritoriu, prevederile celor două directive fiind transpuse în legislația românească prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La această rețea de arii naturale protejate se adaugă ariile de interes național (rezervații naturale, rezervații științifice, parcuri naturale și naționale, monumente ale naturii), international precum siturile RAMSAR, rezervațiile Biosferei, geoparcurile, zonele de sălbăticie și alte arii de interes local.

Conform hărților de pe website-ul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (http://atlas.anpm.ro/atlas), pe teritoriul UAT Amzacea nu exista arii naturale protejate.

Situri arheologice. Pe teritoriul administrativ al comunei Amzacea se găsesc următoarele situri arheologice :

Conform hărţilor de pe Serverul Cartografic al Registrului Arheologic Naţional majoritatea siturilor- arheologice din zonă nu au o localizare exactă. Amplasarea turbinelor eoliene va ţine cont de prezenţa acestor situri arheologice de pe teritoriul localităţii.

INVESTIŢIILE PROPUSE

Centrala eoliană Constanţa Sud va cuprinde un număr de maxim 48 grupuri de generatoare eoliene amplasate pe teritoriile extravilane  a 3 UAT-uri : comuna Chirnogeni, comuna Comana şi comuna Amzacea.

Pe teritoriul comunei Amzacea se preconizează a se amplasa un numar de 5 turbine eoliene

, cu o putere instalata totală de cca 36.5 MW şi Staţia electrică de racord la SEN.

Fiecare grup generator eolian este prevăzut cu câte un post de transformare a tensiunii de la 690 V la 20/33kV care este amplasat în nacela grupului eolian. De la fiecare grup generator eolian, energia electrică se transportă prin cabluri subterane, pozate la 1,2 m adâncime, până în staţia de conexiuni 20(33)/110 kV, care va fi apoi racordată la S.E.N. în staţia de 20(33)/110/400 kV.

Capacitatea totală a Centralei Electrice Eoliene (CEE) Constanţa – Sud se estimeaza a fi de cca 350 MW.

La amplasarea grupurilor generatoare eoliene s-a ţinut cont de „ Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente capacităţilor energetice – Revizia 1” aprobată prin Ordinul ANRE  nr. 4/2007 cu modificările aprobate prin Ordinul ANRE nr. 49/2007 (M.O. Partea I, nr. 865/18.12.2007).

Funcţionarea centralei electrice eoliene nu necesită folosirea de materii prime şi materiale sau racordarea la utilităţi.

După punerea în funcţiune a centralei eoliene, utilizarea unor mijloace de intervenţie pe pneuri se va face numai pentru revizii periodice şi eventuale intervenţii pentru evenimente accidentale. Monitorizarea funcţionarii fiecarui grup generator eolian se face de la distanţă prin utilizarea unor echipamente speciale de tele şi radio transmisie.

La alegerea amplasamentelor propuse pentru amplasarea acestor turbine s-au avut în vedere următoarele criterii :

- Existenţa unui potenţial eolian valorificabil, care să asigure eficienţa investiţiei

- Reducerea impactului asupra factorilor de mediu, prin amplasarea în afara ariilor naturale protejate, utilizarea unor tehnologii şi materiale de ultimă generaţie cu impact minim supra mediului

- Existenţa în zonă a unor reţele de transport a energiei electrice , care să permită racordarea în condiţii optime la SEN, astfel încât necesarul de zone noi pentru amplasarea unor echipamente electrice să fie minim;

- Existenţa unei infrastructuri rutiere care să asigure accesul în zonă  astfel încât necesarul de noi căi de acces să fie minim, în scopul minimizării impactului asupra mediului generat de construcţia acestora.

Lucrările de construcţii aferente montării unui generator eolian (turbină eoliană) presupun :

- Fixarea pilonului în fundaţii de beton armat. Dimensiunile exacte ale fundaţiei se vor stabili în faza de proiectare. Dimensiuni aproximative ale fundaţiei 25 x25 m.

- După realizarea fundaţiei se va realiza în jurul stâlpului turbinei eoliene un strat din nisip şi pământ compactat astfel încât va rămane vizibil doar stâlpul ( diam. Stâlp cca 4.5-5 m). În acest fel terenul este adus la forma iniţială.

- Se vor realiza santurile pentru pozarea cablurilor electrice care leagă între ele generatoarele eoliene. Şanţurile au o adâncime de 1.20 m şi o lăţime de cca 1.00 m. După pozarea cablurilor , acestea vor fi umplute cu pământ compactat şi , în acest fel terenul va fi adus la forma iniţială. Traseul acestor cabluri va fi în interiorul terenului şi, apoi de-a lungul drmurilor de exploatare existente (domeniul public).

- Drumurile de exploatare folosite pentru realizarea transporturilor agabaritice a elementelor componente ale unui generator eolian vor fi reabilitate, lărgite la un profil de 4.00 m. De asemenea , se vor realiza drumuri de acces noi in interiorul terenurilor pe care se montează turbinele, către platformele tehnologice ale acestora.

- Platformele tehnologice necesare etapei de montaj a echipamentelor nu necesită betonare ci doar nivelare. După montarea turbinei eoliene terenul afectat de platformele tehnologice de montaj va fi adus la starea iniţială şi redat circuitului agricol.

- După terminarea lucrărilor de construcţii, suprafaţa ocupată permanent va fi cea pentru fundaţiile grupurilor generatoare eoliene şi platformele tehnologice permanente, iar pentru acces auto periodic se vor utiliza doar suprafeţele aferente drumurilor de acces. Restul terenului va fi utilizat potrivit destinaţiei actuale de teren agricol.

Descriere generală a Grupului Generator Eolian

Grupurile generatoare eoliene sunt echipate cu generatoare cu o putere nominală între 4MW şi

7,2 MW/grup generator eolian. Fiecare grup generator eolian are un sistem automat de orientare a rotorului după direcţia vântului în combinaţie cu sisteme de modificare a unghiului palelor pentru a menţine constantă ( la viteze mari ale vântului) şi optimiza ( la viteze mici ale vântului) puterea generată. Aceste sisteme ajută şi la minimizarea nivelului de zgomot.

Elemente componente ale unui grup generator eolian.

- Turnul – materialul din care este confecţionat – oţel, forma este conică, înălţimea este între 125-166 m (în funcţie de model), înălţimea maximă a grupului generator este de cca 252 m (înclusiv palele în poziţie verticală).

- Nacela – Carcasa nacelei este fabricată din fibră de sticlă. Accesul se face din turn, de la baza nacelei. Acoperişul este echipat cu senzori de vânt şi lumini de balizaj.

- Generatorul – este un grup generator trifazat asincron cu dublă alimentare cu rotorul cu bobine conectat la un convertor de frecvenţa PWM. Generatorul şi rotorul sunt realizate din infăşurări magnetice laminate. Generatorul este răcit cu aer, aer care este răcit la rândul său printr-un sistem de răcire cu aer sau lichid.

- Transformatorul – transformatorul ridicător este localizat într-un compartiment special în partea din spate a nacelei. Transformatorul este trifazat, uscat, proiectat special pentru aplicaţii în grupurile generatoare eoliene.

- Rotorul – este alcătuit dintr-un HUB, un sistem computerizat de control al unghiurilor palelor şi pale.

  - Hub-ul este din fontă turnată şi este montat printr-o flanşă direct pe arborele de vieză redusă a cutiei de viteze. Butucul rotorului este suficient de mare pentru a oferi spatiu tehnicienilor de service în timpul operaţiunilor de mentenanţă a prinderilor palelor şi a rulmenţilor din interiorul structurii

  - Reglarea unghiului palelor – grupul generator este echipat cu un sistem computerizat de control al unghiului palelor. Bazându-se pe parametrii vântului dominant, palele sunt poziţionate automat la unghiul optim. Mecanismul este amplasat în hub. Schimbarea unghiului se face cu ajutorul unor cilindri hidraulici dispuşi pe fiecare pală în parte.

  - Palele – sunt alcătuite din componente formate prin injecţie de fibră de sticlă în matriţe.

Justificarea necesităţii proiectului :

Conform legislaţiei europene în vigoare precum şi a tratatelor încheiate, România trebuie să producă cel puţin 30 % din necesarul energetic de consum din surse regenerabile în deceniul 2020-2030.

Obiectivele urmărite sunt: promovarea, valorificarea şi folosirea crescandă a  surselor regenerabile de energie, prin intermediul proiectelor care vizează realizarea instalaţiilor care au ca scop valorificarea şi folosirea surselor regenerabile de energie nefosile.

Oportunitatea Investiţiei - Scopul şi importanţa obiectivului de investiţii;

Scopul principal al investiţiei este de a valorifica potentialul eolian al terenurilor din UAT Chirnogeni, Comana si Amzacea cu consecinţe benefice asupra factorilor de mediu (înlocuirea energiei electrice produse în instalaţii termoenergetice) prin realizarea unei centrale electrice eoliene formată din cca 48 de grupuri generatoare eoliene ( GGE) cu o capacitate totală de aproximativ 350 MW,  5 dintre aceste generatoare sunt propuse a se amplasa pe teritoriul comunei Amzacea.

Preocuparea ţărilor membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea independenţei energetice şi dezvoltare durabilă, în principal prin utilizarea unor surse de energie regenerabila şi nepoluantă, este reflectata în cadrul legislativ adoptat.

Energia eoliană este una din principalele surse de energie regenerabile, fiind valorificată pe scară largă în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană.

Putem spune că proiectul propus se încadrează în proiectele mari de profil, investiţia fiind o investiţie comercială. Din punct de vedere financiar, investiţia se va recupera într-o perioadă destul de lungă de timp, cu randamente solid fundamentate, conform specificului acestui tip de proiecte.  Pe toata durata de funcţionare, energia produsă se va vinde pe piaţa liberă de profil, toate veniturile acestei investiţii recuperându-se din acest tip de tranzacţii.

Beneficiile aduse de proiect nu sunt doar de natură financiară ci şi de natură economică şi ecologică îmbunătăţind la modul general calitatea vieţii, virtual pentru întreaga populaţie a judeţului, din mediul urban şi mai ales din cel rural.

Utilitatea publică şi modul de încadrare în planurile de urbanism;

Parcurile Eoliene şi-au dovedit utilitatea publică în marea majoritate a ţărilor cu economii puternice, pe mai multe fronturi.

Investiţia propusă prezintă şi utilitate publică majoră prin crearea de noi locuri de muncă, creşterea veniturilor la bugetele localităţilor pe raza cărora se va construi centrala electrica eoliană şi a județului Constanţa, inclusiv amenajări de infrastructură.

Fondurile suplimentare create anual pe o durată nedeterminată precis dar care poate fi de peste 30 ani face posibilă direcţionarea acestor bani către activităţi finanţate în prezent insuficient în beneficiul cetăţeanului.

Principalele funcţii pe care parcul eolian le indeplineşte sunt:

I. captarea energiei eoliene,

II. transformarea acesteia în energie electrică (curent continuu, tensiune şi curent variabile),

III. regularizarea energiei electrice (transformarea în curent alternativ cu caracteristici standard),

IV. furnizarea energiei electrice în Sistemul Energetic Naţional (SEN),

V. echilibrarea SEN prin producţie distribuită şi capacitate dispecerebilă,

Realizarea unei astfel de investiţie prezintă următoarele avantaje:

- Valorificarea potenţialului energetic eolian al zonei, în contextual necesităţii asigurării energiei electrice din surse regenerabile

- Crearea de noi locuri de muncă

- Aducerea de venituri la bugetul local

CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CATRE INVESTITORUL PRIVAT

Proiectul propus este o investiţie 100% privata.

ÎNCADRAREA ÎN DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM:

- PUG –ul în vigoare al comunei AMZACEA realizat de SC ATRIUM 2000 SRL în anul 2002 conţine reguli generale cu privire la modul de ocupare a terenurilor din extravilan:

  - Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului, protejarea patrimoniului natural şi construit şi posibilităţilor de evoluţie urbanistică

    - Pentru autorizarea construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole se respectă prevederile art. 3 din RGU

    - Utilizarea pentru costrucţii a terenurilor din extravilan, în limitele UAT Amzaca se poate face doar cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicată) şi a Legii nr. 18/1991. Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I sau II de calitate, pe cele amenajate cu îmbunătăţiri funciare, precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă.

    - La autorizarea oricărui fel de construcţie în extravilan se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 34N/M.30 3422 4224 din 1995 al MLPAT, MAPN, MI, SRI pentru aprobarea „Precizărilor privind avizarea documentelor de urbannism şi amenajarea teritoriului”

    - Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaţie forestieră din extravilanul şi intravilanul UAT Amzacea se supune art. 5 din Regulamentul General de Urbanism; suprafeţele împădurite sunt puse în evidenţă în planşele de Încadrare în teritoriul administrativ şi Reglementări. Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă sau, în mod excepţional, se aprobă conform Legii nr. 261/1996 Codul silvic.

Amplasarea la distanţe mai mici de 1 km de liziera pădurii a unor obiective industriale, care prin funcţionare pot aduce prejudicii pădurii se face numai cu obţinerea în prealabil de către beneficiari a avizului Regiei Naţionale a Pădurilor.

- Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural se face cu respectarea art.9 din RGU. Zonele cu valoare arheologică sunt trecute în planşa de Încadrare în teritoriu. Delimitarea zonelor de protecţie se va face conform Ordinului nr. 589/D/19.01.1992 – 130/23/12/1991 art. 2 al MLPAT şi Ministerul Culturii.

  - Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public:

    - Autorizarea executării construcţiilor în zone expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării prevederilor art.16 din Regulamentul general de urbanism.

    - Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică, se face în condiţiile respectării prevederilor art.16 din Regulamentul General de Urbanism.

    - Constrângerile legate de disfunctionalităţi ale echipării tehnico-edilitare sau lipsa acesteia, precum şi asigurarea echipării edilitare se reprezintă în planşele de Echipare Tehnico-edilitară ale Planului Urbanistic General. În vederea asigurării echipării tehnico-edilitare, autorizarea executării construcţiilor se face în conformitate cu prevederile art.13 din RGU.

    - Pe terenurile asupra cărora s-a instituit servitute de utilitate publică (protecţia sanitară a surselor, reţelelor, staţiilor de epurare, etc) construirea se face în condiţiile respectării prevederilor art. 16 din RGU.

În PUG nu sunt prevăzute reglementări cu privire la POT şi CUT pentru construcţiile executate în extravilan.

Faţă de prevederile din PUG, prin prezenta documentaţie de urbanism de tip PUZ se va ţine cont de normele şi reglementările în vigoare cu privire la distanţele obiectivelor propuse faţă de reţelele prezente în teritoriu, faţă de căile de comunicaţii rutieră , faţă de locuinţele aflate în intravilanul satelor componente şi faţă de alte proiecte similare aflate in curs de derulare pe teritoriul UAT Amzacea.

Pe teritoriul extravilan al comunelor Comana, Pecineaga si Amzacea este in derulare avizarea unui proiect ce are ca scop construirea unui PARC EOLIAN cu 21 de TURBINE EOLIENE, cu o capacitate de 10 MW/turbina si cu o inaltime maxima de cca 250 m:

- PUZ – ‚ INTOCMIRE PUZ IN VEDEREA MODIFICARII DOCUMENTATIEI DE URBANISM EXISTENTE SI EXTINDERE ARIE PARC EOLIAN COMANA PECINEAGA” beneficiar PECINEAGA ENERGIES SRL,.

- Pentru aceasta lucrare Consiliul Judetean Constanta a emis Certificatul de Urbanism cu data de inregistrare nr. 21525/17.06.2021 si data emiterii 05.07.2021:

‘Parc eolian Comana Pecineaga - DTAC-ul se va întocmi după aprobare PUZ. "Întocmire PUZ în vederea modificării documentației de urbanism și extindere Parc eolian Comana Pecineaga'' cu respectarea reglementărilor din documentația PUZ’

VI. CONCLUZII :

Elemente generatoare regulament.

- Reglementarea la un profil de 4.00 m a drumurilor de exploatare din zonă, odată cu rezervarea suprafeţelor necesare pentru lărgirea acestora până la un profil de 4.00 m acolo unde este necesar. Consolidarea si modernizarea acestora pe traseele desemnate pentru transportul echipamentelor agabaritice ce intra in componenta turbinelor eoliene.

- Definirea zonelor cu restricţii/interdicţii de construire

- Funcţiunea solicitată de beneficiar

- Zonele funcţionale învecinate

Prognoza de compoziţie urbana: POT, CUT posibil – justificat.

Ee- zona capacitati energetice – turbine eoliene

- Procent maxim de ocupare a terenulul (POT) - POT maxim 30%;

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) - CUT maxim 0.3

- Înălţimea maximă - H max 252 m, P.

TE – zona obiective tehnico edilitare – statii de transformare aferente parcului eolian

- Procent maxim de ocupare a terenulul (POT) - POT maxim 50%;

- Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) - CUT maxim 0.5

- Înălţimea conform specificaţiilor tehnice ale echipamentelor - H max 20-40 m, P.

Motivele pentru care administraţia locală consideră oportună realizarea investiţiei

‘CONTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ ÎN SUD-ul JUD. CONSTANŢA  CU MAXIM 48 GRUPURI GENERATOARE EOLIENE ŞI RACORD ELECTRIC LA SEN’:

- Atragerea la Bugetul local a noi taxe şi impozite

- Poziţionarea terenurilor în cadrul UAT-urilor Chirnogeni, Comana şi Amzacea

- Crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii comunei Amzacea pe perioada şantierului

- Lipsa factorilor de poluarea mediului

Întocmit,

Arh. Daniela Datcu